| COMPONENTE CURRICULAR: | Comunicação de Dados |
| --- | --- |
| NOME COMPLETO DO ALUNO: | Murillo Ressineti Silva |
| RA: | 10732430 |

Questão 1: Importância da Camada de Transporte

A camada de transporte é vital porque ela fornece a comunicação lógica entre processos rodando em hospedeiros diferentes. Para um desenvolvedor, esse entendimento é crucial porque as escolhas feitas aqui (como usar TCP ou UDP) impactam diretamente na performance e na confiabilidade do software.

- Impacto nas Aplicações: Ela define se a aplicação terá entrega garantida, ordenação de dados ou se priorizará a velocidade.

- Comunicação Fim a Fim: Esse termo significa que a camada de transporte só existe nos sistemas finais (hospedeiros). Os roteadores no meio do caminho apenas movem pacotes; quem realmente garante que a mensagem saia da aplicação "A" e chegue na aplicação "B" de forma íntegra é o transporte.

Questão 2: Segmentação de Dados

A segmentação é o processo de dividir os dados vindos da camada de aplicação em pedaços menores chamados segmentos.

- Como ocorre: O protocolo de transporte recebe o fluxo de dados e o divide para que possam ser encapsulados em pacotes de rede.

- Importância: * Eficiência: Se um erro ocorrer, não precisamos reenviar o arquivo inteiro, apenas o segmento corrompido.

  - Organização: Permite que diferentes aplicações compartilhem a rede simultaneamente (multiplexação).

  - Confiabilidade: Facilita o controle de erros e o sequenciamento.

Questão 3: Multiplexação e Demultiplexação

Esses processos permitem que múltiplas aplicações utilizem a rede ao mesmo tempo através de uma única interface de rede.

- Multiplexação: Ocorre na origem. A camada de transporte reúne dados de vários sockets, adiciona cabeçalhos (como portas) e os passa para a camada de rede.

- Demultiplexação: Ocorre no destino. A camada de transporte examina a porta de destino no segmento e entrega os dados para o socket correto da aplicação.

- Falha no processo: Se isso não funcionar corretamente, os dados podem ser entregues à aplicação errada ou simplesmente descartados, impedindo a comunicação simultânea.

Questão 4: Portas Bem Conhecidas (Well Known Ports)

As portas (0 a 1023) foram padronizadas pela IANA para serviços universais.

- Importância: Elas garantem que um cliente saiba exatamente em qual "porta" bater para encontrar um serviço específico, sem precisar de uma negociação prévia.

- Interoperabilidade: Isso permite que qualquer navegador no mundo acesse um servidor web na porta 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS), independentemente do sistema operacional ou fabricante.

Questão 5: Protocolo UDP

O UDP é um protocolo "melhor esforço", sem conexão e extremamente simples.

- Características: Não garante entrega, não ordena dados e não tem controle de fluxo.

- Vantagens e Cenários: É vantajoso quando a velocidade é mais importante que a integridade total, como na videoconferência em tempo real da startup. Se um pacote de voz atrasar, é melhor descartá-lo do que travar a chamada esperando o reenvio (que é o que o TCP faria).

- Exemplos: Streaming de vídeo, jogos online e consultas DNS.

Questão 6: Protocolo TCP e Entrega Confiável

O TCP foi criado para garantir que os dados cheguem na ordem correta e sem erros.

- Como garante a entrega: Através do estabelecimento de conexão (Three-way handshake) e mecanismos de confirmação.

- Números de Sequência: Identificam cada byte enviado, permitindo que o destino coloque os dados na ordem correta, mesmo que cheguem bagunçados.

- Números de Confirmação (ACK): Informam ao remetente que o dado foi recebido com sucesso. Se o remetente não recebe o ACK, ele assume que o dado se perdeu e o reenvia.

Questão 7: Controle de Fluxo vs. Controle de Congestionamento

Embora pareçam similares, eles resolvem problemas diferentes na rede.

- Controle de Fluxo: Foca no receptor. Evita que o remetente envie dados mais rápido do que o destinatário consegue processar, evitando o transbordamento do buffer da aplicação.

- Controle de Congestionamento: Foca na rede. Evita que o remetente envie dados em excesso para uma rede que já está sobrecarregada, o que causaria perda de pacotes nos roteadores intermediários.

- Importância: Ambos são fundamentais para manter a estabilidade da internet, evitando o colapso por excesso de tráfego e garantindo que as aplicações corporativas mantenham o desempenho mesmo em picos de acesso.