| COMPONENTE CURRICULAR: | Comunicação de Dados |
| --- | --- |
| NOME COMPLETO DO ALUNO: | Murillo Ressineti Silva |
| RA: | 10732430 |

1. Introdução

Os algoritmos de roteamento são fundamentais na camada de rede (Camada 3 do modelo OSI). Eles determinam a melhor rota para que um pacote saia da origem e chegue ao destino com eficiência, utilizando métricas como saltos, largura de banda ou atraso.

2. Vetor de Distância (Distance Vector)

Princípios de Operação

Baseia-se no algoritmo de Bellman-Ford. Cada roteador mantém uma tabela que contém a "distância" (métrica) e o "vetor" (direção/próximo salto) para cada destino na rede.

- Conhecimento parcial: O roteador só conhece seus vizinhos diretos.

- Atualização periódica: Ele envia sua tabela inteira para os vizinhos em intervalos regulares.

- Exemplo clássico: Protocolo RIP (Routing Information Protocol).

Vantagens e Desvantagens

| Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- |
| Configuração simples e baixa complexidade. | Convergência lenta: Demora a reagir a falhas. |
| Consome menos CPU e memória individualmente. | Problema do Infinito: Suscetível a loops de roteamento. |
| Ideal para redes pequenas e estáveis. | Alto tráfego de rede devido ao envio constante de tabelas. |

3. Estado de Enlace (Link State)

Princípios de Operação

Baseia-se no algoritmo de Dijkstra (Shortest Path First). Diferente do Vetor de Distância, cada roteador possui um mapa completo da topologia da rede.

- Conhecimento global: Cada nó inunda a rede com informações sobre o estado de seus próprios links (LSP - Link State Packets).

- Cálculo local: Cada roteador constrói sua própria árvore de caminhos mais curtos de forma independente.

- Exemplo clássico: Protocolo OSPF (Open Shortest Path First).

Vantagens e Desvantagens

| Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- |
| Convergência rápida: Reage quase instantaneamente a mudanças. | Exige mais processamento (CPU) e memória RAM. |
| Livre de loops de roteamento por possuir o mapa global. | Configuração e manutenção mais complexas. |
| Escalável para redes grandes e complexas. | Inundações iniciais de pacotes podem sobrecarregar a rede. |

4. Tabela Comparativa

| Característica | Vetor de Distância | Estado de Enlace |
| --- | --- | --- |
| Visão da Rede | Apenas vizinhos (rumor) | Topologia completa (mapa) |
| Algoritmo | Bellman-Ford | Dijkstra |
| Atualização | Periódica (Tabela completa) | Orientada a eventos (Apenas mudanças) |
| Velocidade de Convergência | Lenta | Rápida |
| Uso de Recursos | Baixo | Alto |

5. Conclusão

Enquanto o Vetor de Distância é eficiente para cenários onde a simplicidade é prioridade e a topologia não muda constantemente, o Estado de Enlace se destaca em infraestruturas modernas e robustas, onde a velocidade de recuperação de falhas e a precisão do caminho são cruciais, justificando o maior consumo de hardware dos roteadores.